附件1

南城街道道路停车泊位规划设置方案

（征求意见稿）

一、方案总则

为加强机动车停车设施的规划、建设、使用和管理，规范机动车停车秩序，促进城市交通可持续发展，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《广东省道路交通安全条例》《广东省农村公路条例》《东莞市机动车停车设施管理办法》《东莞市道路停车泊位设置工作指引（试行）》等有关法律法规的规定，制定本方案。机动车停车设施管理遵循科学规划、政府引导、市场调节、社会共治、建管并重的基本原则，统筹布局停车设施，有效解决基本停车需求，合理配置出行停车资源，通过提高停车资源利用效率、引导公众绿色出行、严格停车执法等方式，规范停车秩序，提升交通出行品质。规划范围如下：

二、供需分析

道路停车泊位作为停车资源的有效补充，《东莞市南城街道机动车停车设施（静态交通）专项规划（2023-2035年）》表明南城街道停车泊位总数约17.67万个，建成区停车泊位密度为0.54万个/平方公里，高于中心城区建成区停车泊位密度0.41万个/平方公里，但仍存在0.93万个停车泊位缺口。南城街道充分考虑辖区区域功能属性、交通流量、停车需求等因素，充分发挥价格杠杆的调控作用，形成不同区域停放服务差异化收费标准，提高道路停车泊位的使用效率，合理引导机动车停放，有效保障基本停车需求。

三、工作目标

近期坚持“精准供给、盘活存量、改善秩序”的目标导向，系统推进医院、学校、公园以及中心区、住宅小区的停车资源精准供给。通过智慧停车、共享停车、差别化停车收费管理等手段综合施策，充分盘活停车资源利用效率。远期通过提高商业、行政办公、工业建筑等配建指标；建设社会公共停车场，满足停车需求。

四、道路停车泊位设置方案

南城街道道路停车泊位设置方案包含58个路段，共计5632个泊位，详细内容见表1。

该方案道路泊位准停车型为：八人座及以下小型桥车。

具体收费时段划分、收费标准严格按照《关于调整我市机动车停放服务收费有关问题的通知》（东发改〔2019〕第468号）文件要求，实行政府指导价管理，下浮不限。

表1 道路停车泊位设置明细表

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 道路长度 | 道路宽度 | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 | 是否含禁停泊位（禁停时间7:00-9:00；16:00-19:30） | 繁忙时段 | 非繁忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筷子涌路 | 支路 | 650m | 6m | 单向2车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧：69 右侧：70 | 0.65 | 40km/h | 否 | 工作日 07:30--19:30 非工作日 09:30--19:30 | 工作日 19:30---次日07:30 非工作日 19:30---次日09:30 |
| 2 | 高新西路 | 支路 | 550m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：38 右侧：31 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |
| 3 | 宏伟七路 | 支路 | 1200m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：33 右侧：38 | 0.2 | 40km/h | 否 |  |  |
| 4 | 隆溪路 | 支路 | 940m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：52 右侧：79 | 0.5 | 40km/h | 是 |  |  |
| 5 | 环村路 | 支路 | 450m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：31 右侧：34 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 6 | 红棉路 | 支路 | 850m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：80 右侧：51 | 0.45 | 40km/h | 否 |  |  |
| 7 | 水濂中心路 | 支路 | 600m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：37 右侧：62 | 0.49 | 40km/h | 否 |  |  |
| 8 | 育才路 | 支路 | 480m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：23 右侧：30 | 0.2 | 30km/h | 是 |  |  |
| 9 | 育才横路 | 支路 | 750m | 14m | 双向4车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧： 右侧：33 | 0.3 | 40km/h | 否 |  |  |
| 10 | 艺展北路 | 支路 | 480m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：5 右侧：46 | 0.2 | 40km/h | 否 |  |  |

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 道路长度 | 道路宽度 | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 | 是否含禁停泊位（禁停时间7:00-9:00；16:00-19:30） | 繁忙时段 | 非繁忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 雅园雅新路 | 支路 | 900m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：17 右侧：25 | 0.3 | 40km/h | 否 | 工作日 07:30--19:30 非工作日 09:30--19:30 | 工作日 19:30---次日07:30 非工作日 19:30---次日09:30 |
| 12 | 雅园东七路 | 支路 | 640m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：11 右侧：25 | 0.5 | 40km/h | 否 |  |  |
| 13 | 雅园产业园一路 | 支路 | 1000m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧： 右侧：39 | 0.2 | 40km/h | 否 |  |  |
| 14 | 西平三路 | 支路 | 1050m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：27 右侧：38 | 0.3 | 40km/h | 否 |  |  |
| 15 | 沙涌北路 | 支路 | 1000m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：26 右侧：25 | 0.45 | 40km/h | 否 |  |  |
| 16 | 绿色路 | 支路 | 1150m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：58 右侧：59 | 0.55 | 40km/h | 否 |  |  |
| 17 | 金丰路 | 支路 | 1900m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：124 右侧：201 | 0.6 | 40km/h | 是 |  |  |
| 18 | 黄金路 | 支路 | 2900m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：210 右侧：234 | 0.4 | 50km/h | 否 |  |  |
| 19 | 白马中心路 | 支路 | 1500m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：74 右侧：76 | 0.5 | 40km/h | 是 |  |  |
| 20 | 竹隐路 | 支路 | 800m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：26 右侧：36 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 21 | 周溪路 | 支路 | 860m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：35 右侧：31 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 道路长度 | 道路宽度 | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 | 是否含禁停泊位（禁停时间7:00-9:00；16:00-19:30） | 繁忙时段 | 非繁忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 大龙路 | 支路 | 1020m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：61 右侧：59 | 0.5 | 40km/h | 否 | 工作日 07:30--19:30 非工作日 09:30--19:30 | 工作日 19:30---次日07:30 非工作日 19:30---次日09:30 |
| 23 | 森林湖路 | 支路 | 600m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：42 右侧：41 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |
| 24 | 车站北路 | 支路 | 900m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：13 右侧：75 | 0.65 | 40km/h | 否 |  |  |
| 25 | 袁屋边大道 | 支路 | 550m | 11m | 双向2车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：7 右侧：11 | 0.4 | 30km/h | 否 |  |  |
| 26 | 塘贝北路 | 支路 | 400m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：23 右侧：34 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |
| 27 | 宏伟路 | 支路 | 1750m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：56 右侧：42 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |
| 28 | 宏伟二路 | 支路 | 450m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：30 右侧：37 | 0.6 | 40km/h | 是 |  |  |
| 29 | 宏伟三路 | 支路 | 1300m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：39 右侧：44 | 0.6 | 40km/h | 是 |  |  |
| 30 | 宏伟四路 | 支路 | 800m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：104 右侧：89 | 0.6 | 40km/h | 是 |  |  |
| 31 | 新城中路 | 支路 | 280m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：11 右侧：8 | 0.5 | 40km/h | 否 |  |  |
| 32 | 坡头路 | 支路 | 630m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：34 右侧：44 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 道路长度 | 道路宽度 | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 | 是否含禁停泊位（禁停时间7:00-9:00；16:00-19:30） | 繁忙时段 | 非繁忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 蛤地路 | 支路 | 920m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：17 右侧：43 | 0.65 | 40km/h | 否 | 工作日 07:30--19:30 非工作日 09:30--19:30 | 工作日 19:30---次日07:30 非工作日 19:30---次日09:30 |
| 34 | 宏二路 | 支路 | 950m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：108 右侧：91 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 35 | 宏一路 | 支路 | 900m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：54 右侧：59 | 0.5 | 40km/h | 否 |  |  |
| 36 | 宏三路 | 支路 | 550m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：23 右侧：36 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |
| 37 | 宏北路 | 支路 | 900m | 11m | 双向3车道 | 道路单侧侧平行设置 | 左侧：60 右侧： | 0.5 | 40km/h | 否 |  |  |
| 38 | 宏五路 | 支路 | 870m | 14m | 双向4车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧： 右侧：86 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 39 | 宏六路 | 支路 | 2300m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：214 右侧：185 | 0.65 | 40km/h | 否 |  |  |
| 40 | 宏七路 | 支路 | 750m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：83 右侧：60 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |
| 41 | 凯达南路 | 支路 | 340m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：29 右侧：35 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 42 | 民本路 | 支路 | 280m | 21m | 双向6车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧：25 右侧： | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 43 | 市民中心路 | 支路 | 230m | 12m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：11 右侧：11 | 0.6 | 40km/h | 否 |  |  |

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 道路长度 | 道路宽度 | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 | 是否含禁停泊位（禁停时间7:00-9:00；16:00-19:30） | 繁忙时段 | 非繁忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 宏伟八路 | 支路 | 500m | 12m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：25 右侧：22 | 0.5 | 40km/h | 否 | 工作日 07:30--19:30 非工作日 09:30--19:30 | 工作日 19:30---次日07:30 非工作日 19:30---次日09:30 |
| 45 | 东骏路 | 支路 | 1330m | 21m | 双向6车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：30 右侧：39 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 46 | 运河东三路 | 支路 | 560m | 12m | 双向4车道 | 道路单侧平行设置 | 左侧： 右侧：44 | 0.65 | 40km/h | 否 |  |  |
| 47 | 元美东路 | 支路 | 1050m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：46 右侧：55 | 0.5 | 40km/h | 否 |  |  |
| 48 | 朝阳路 | 支路 | 350m | 14m | 双向4车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：0 右侧：16 | 0.5 | 40km/h | 否 |  |  |
| 49 | 众利路 | 支路 | 885m | 16m | 双向四车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：70 右侧：76 | 0.3 | 30km/h | 否 | 工作日 07:30---21:30 非工作日 09:30---21:30 | 工作日 21:30---次日07:30 非工作日 21:30---次日09:30 |
| 50 | 广彩路 | 支路 | 795m | 15m | 双向四车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：75 右侧：97 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 51 | 新基路 | 支路 | 1045m | 16m | 双向四车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：86 右侧：91 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |
| 52 | 香园路 | 支路 | 750m | 11m | 双向双车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：47 右侧：35 | 0.3 | 30km/h | 否 |  |  |
| 53 | 塘贝西路 | 支路 | 650m | 11m | 双向双车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：30 右侧：58 | 0.3 | 30km/h | 否 |  |  |

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 道路长度 | 道路宽度 | 车道数 | 设置方式 | 泊位数 | V/C比值 | 道路设计时速 | 是否含禁停泊位（禁停时间7:00-9:00；16:00-19:30） | 繁忙时段 | 非繁忙时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 鸿福商圈 | 支路 | 380m | 12m | 双向单车道 | 道路两侧倾斜式设置及单侧平行设置 | 左侧：61 右侧：57 | 0.3 | 30km/h | 否 | 工作日 07:30---21:30 非工作日 09:30---21:30 | 工作日 21:30---次日07:30 非工作日 21:30---次日09:30 |
| 55 | 银丰路 | 支路 | 845m | 17m | 双向四车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：80 右侧：79 | 0.3 | 30km/h | 否 |  |  |
| 56 | 健朗路 | 支路 | 505m | 12m | 双向四车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：35 右侧：32 | 0.3 | 30km/h | 否 |  |  |
| 57 | 南峰中心 | 支路 | 480m | 20m | 双向四车道 | 道路两侧倾斜式设置及单侧倾斜式设置 | 左侧：98 右侧：68 | 0.3 | 30km/h | 否 |  |  |
| 58 | 簪花路 | 支路 | 855m | 16m | 双向四车道 | 道路两侧平行设置 | 左侧：59 右侧：41 | 0.4 | 40km/h | 否 |  |  |

五、部门职责

方案牵头单位：东莞市交通运输局南城分局；组织实施单位：东莞市交通运输局南城分局、东莞市公安局交通警察支队南城大队、市城市综合管理局南城分局、东莞市南城规划管理所；验收单位：东莞市交通运输局南城分局、东莞市公安局交通警察支队南城大队、市城市综合管理局南城分局、东莞市南城规划管理所；负责日常运营维护单位：东莞市南城静态交通投资有限公司、东莞市凯翔网络科技有限公司。

（一）东莞市交通运输局南城分局，负责南城街道停车设施规划建设管理和产业化发展，负责编制南城街道停车设施专项规划，负责路内停车位、道路桥梁桥下空间建设停车设施的管理；负责配合各单位做好停车管理工作等。

（二）东莞市公安局交通警察支队南城大队，负责配合东莞市交通运输局南城分局做好路内停车位管理工作，依法查处违反道路交通安全法律法规的行为；负责配合各单位做好停车管理工作等。

（三）东莞市城市综合管理局南城分局，负责违法停车场内未经规划报建的违法建（构）筑物、建筑退让红线区内违法构筑物的执法管理；负责配合各单位做好停车管理工作等。

（四）东莞市南城规划管理所，负责校核道路停车泊位规划设置是否符合控规要求；负责配合各单位做好停车管理工作等。

（五）东莞市南城静态交通投资有限公司，负责南城智慧停车平台系统建设和维护；管理南城智慧停车项目运营路段，按照发改局的相关规定对停放车辆收取停车费；负责配合各单位做好停车管理工作等。

六、近期行动计划

暂无。

七、工作进度

方案的规划筹备：2024年3月

会议审核：2024年4月

启动建设：2024年4月

完工验收：2024年5月

八、保障措施

东莞市交通运输局南城分局做好辖区道路停车泊位设置管理，监督道路停车泊位的正常运行，定期组织公安交警、市场监督、城市管理综合执法、自然资源等部门开展联合执法；对违规停放影响道路交通安全的行为，街道公安交警要按照有关规定严肃查处；市场监管部门应加强对各道路停车泊位收费情况的监督检查，加强停车服务收费行为监管，依法查处不正当价格行为。其他有关部门要履行各自职责，做好道路停车泊位管理相关工作。依法加强停车秩序执法管理。持续开展综合整治行动，引导市民群众树立公交出行、绿色出行的理念。